CID — Conseil Ingénierie et Développement

ISMAGI — Projet de Fin d'Études 2026

RAPPORT DE PHASE 0

Sélection du Modèle VLM pour l'Inspection des Ouvrages d'Art

Auteur : Youssef Elhardouzi

Encadrant : CID

Date : Avril 2026

Version : v4 — Évaluation 10 images

# 1. Contexte et Objectif

Ce rapport documente la Phase 0 du projet de fin d'études réalisé au sein de CID (Conseil Ingénierie et Développement). L'objectif de cette phase est de sélectionner, parmi les modèles de vision-langage (VLM) open-source disponibles, le candidat le plus adapté à la génération automatique de commentaires d'inspection d'ouvrages d'art selon le référentiel ITSEOA.

Le référentiel ITSEOA structure les commentaires d'inspection en trois composantes :

- Causes : identification des causes probables du désordre observé

- Gravité : évaluation du niveau de sévérité

- Suites à donner : recommandations d'intervention ou de surveillance

La Phase 0 produit une décision documentée et traçable qui servira de base au fine-tuning QLoRA en Phase 1, en utilisant le framework LLaMA-Factory.

# 2. Méthodologie de Sélection

## 2.1 Critères de sélection

Cinq critères ont été appliqués pour filtrer les modèles candidats :

- Paramètres ≤ 4B — contrainte VRAM du GPU T4 (16 GB) sur Google Colab

- Disponibilité publique sur HuggingFace Hub sans accès restreint

- Interface standard AutoModel (pas de dépendance custom obligatoire)

- Support de fine-tuning confirmé dans LLaMA-Factory (template vérifié)

- Licence ouverte pour usage commercial : Apache 2.0 ou MIT

## 2.2 Deux phases de sélection

### Phase initiale — Open VLM Leaderboard

Les 15 premiers modèles du classement OpenCompass Open VLM Leaderboard (consultation Mars 2026) ont été filtrés par les 5 critères ci-dessus. Cette sélection a produit 2 candidats confirmés et 2 candidats avec vérifications en suspens.

### Addendum — Révision systématique

Le leaderboard utilisé initialement n'avait pas été mis à jour depuis Septembre 2025. Une révision systématique a été effectuée en croisant la liste des modèles supportés par LLaMA-Factory avec les sorties récentes sur HuggingFace (Mars–Avril 2026), en appliquant les mêmes 5 critères. Cette révision a identifié 2 candidats supplémentaires valides.

## 2.3 Modèles exclus

Les modèles suivants ont été écartés après vérification :

| Modèle | Justification de l'exclusion |
| --- | --- |
| SmolVLM2-2.2B | Pas de template LLaMA-Factory (absent du registre officiel) |
| Gemma3-4B | 4B à la limite VRAM T4 ; licence Gemma Terms of Use (non Apache/MIT) |
| Qwen2.5-Omni-3B | Licence qwen-research — usage recherche uniquement, pas commercial |
| Qwen3.5-VL | N'existe pas : Qwen3.5 est un LLM texte uniquement, sans variante VL |
| LFM2.5-VL | Licence LFM 1.0 — restreint aux entreprises avec CA < 10M USD |

# 3. Candidats Retenus pour Évaluation

Quatre modèles ont satisfait l'ensemble des critères :

| Modèle | Params | Licence | LF Template | Rank LB | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InternVL3-2B | 2B | MIT | intern_vl | #10 | Leaderboard |
| Qwen2.5-VL-3B | 3B | Apache 2.0 | qwen2_5_vl | #11 | Leaderboard |
| Qwen3-VL-2B | 2B | Apache 2.0 | qwen3_vl | — | Addendum |
| InternVL3.5-2B | 2.35B | Apache 2.0 | intern_vl | — | Addendum |

Références arXiv des modèles addendum : Qwen3-VL (arXiv:2505.09388), InternVL3.5 (arXiv:2508.18265).

# 4. Protocole d'Évaluation

## 4.1 Dataset

Le dataset d'évaluation est issu des fascicules ITSEOA de CID, converti en paires image–commentaire. Il contient 214 échantillons (192 entraînement / 22 validation). Les commentaires de référence sont rédigés par des ingénieurs civils spécialisés.

## 4.2 Sélection des 10 images de test

Dix images ont été sélectionnées de manière stratifiée par famille de désordre, couvrant l'ensemble du spectre ITSEOA :

| Index | Fiche | Famille | Désordre |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2.9 | Biologique / surface | Désordres sur les parapets en maçonnerie |
| 25 | 3.2 | Biologique / surface | Végétation sur tablier |
| 38 | 4.2 | Béton armé structural | Éclats résultant de la corrosion des armatures |
| 52 | 4.5 | Béton armé structural | Fissures de flexion |
| 67 | 5.1 | Maçonnerie | Dégradation des joints |
| 80 | 5.4 | Maçonnerie | Éclatement de pierres |
| 95 | 6.3 | Métallique | Corrosion généralisée |
| 108 | 6.7 | Métallique | Déformation de membrure |
| 116 | 7.2 | Infiltration d'eau | Écoulement en intrados de tablier |
| 130 | 7.5 | Infiltration d'eau | Stalactites et dépôts calcaires |

## 4.3 Prompt d'inspection

Le prompt suivant a été utilisé pour tous les modèles en mode zero-shot :

"Tu es un ingénieur civil spécialisé dans l'inspection des ouvrages d'art. Analyse cette image et rédige un commentaire d'inspection professionnel couvrant : le désordre observé, ses causes probables, sa gravité, et les suites à donner. Ne décris que ce qui est visuellement observable."

## 4.4 Métriques

Deux métriques automatiques ont été calculées en comparant les sorties de chaque modèle au commentaire expert de référence :

- ROUGE-L (F-measure) — mesure la plus longue sous-séquence commune entre la sortie et la référence. Mieux adapté aux textes longs que BLEU.

- BLEU (bigrammes, lissage method1) — mesure la précision des n-grammes communs.

Une baseline zero-shot (sortie vide) a également été calculée, donnant ROUGE-L = 0. Tous les modèles doivent dépasser ce plancher.

## 4.5 Environnement d'exécution

GPU : NVIDIA T4 (16 GB VRAM) — Google Colab

Quantisation : 4-bit NF4 (BitsAndBytes QLoRA) pour les 4 modèles

Framework : HuggingFace Transformers ≥ 4.57.0

Évaluation : zero-shot (aucun fine-tuning préalable)

# 5. Résultats de l'Évaluation

## 5.1 Métriques matérielles

| Modèle | VRAM (GB) | Temps moy. (s) | ≈ Tokens/s | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InternVL3-2B | 1.81 | 37.5 | ~8.2 | ✓ Succès |
| Qwen2.5-VL-3B | 2.43 | 44.0 | ~7.1 | ✓ Succès |
| Qwen3-VL-2B | 1.58 | 39.3 | ~7.9 | ✓ Succès |
| InternVL3.5-2B | 2.14 | 41.0 | ~7.5 | ✓ Succès |

## 5.2 Scores ROUGE-L et BLEU (10 images)

| Modèle | ROUGE-L moyen | BLEU moyen | vs Baseline | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — Baseline (vide) — | 0.0000 | 0.0000 | — | — |
| InternVL3.5-2B | 0.1553 | 0.0794 | +0.1553 | 1er |
| Qwen3-VL-2B | 0.1542 | 0.0607 | +0.1542 | 2ème |
| InternVL3-2B | 0.1483 | 0.0529 | +0.1483 | 3ème |
| Qwen2.5-VL-3B | 0.1404 | 0.0626 | +0.1404 | 4ème |

Note : la plage totale de ROUGE-L entre les modèles est de 0.0149 (0.1404–0.1553). Cette faible dispersion indique que tous les modèles performent comparablement en mode zero-shot sur des images ITSEOA — ce qui est attendu, aucun n'ayant été exposé à ce domaine.

## 5.3 Analyse qualitative : structure ITSEOA

La détection de mots-clés liés aux trois composantes ITSEOA (Causes / Gravité / Suites) a été effectuée sur les sorties de chaque modèle. Ce n'est pas un critère de scoring — c'est une observation qualitative uniquement.

| Modèle | Cause (/10) | Gravité (/10) | Suites (/10) | Score struct. /30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| InternVL3-2B | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Qwen2.5-VL-3B | 10 | 10 | 10 | 30 |
| InternVL3.5-2B | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Qwen3-VL-2B | 9 | 3 | 4 | 16 |

Observation : même les modèles avec un score struct. élevé (30/30) utilisent des termes génériques, pas la terminologie ITSEOA spécifique. Aucun modèle ne produit la structure Causes / Gravité / Suites à donner zero-shot. Ceci confirme la nécessité du fine-tuning en Phase 1.

# 6. Décision Finale

## 6.1 Grille de scoring

La grille suivante a été appliquée pour produire un score composite pondéré. Le score leaderboard public (25% dans la version initiale) a été retiré car il favorisait des modèles sur des benchmarks génériques non représentatifs de la tâche ITSEOA.

| Critère | Poids | Justification |
| --- | --- | --- |
| ROUGE-L moyen (10 images ITSEOA) | 35% | Mesure directe de pertinence sur notre tâche spécifique |
| Efficacité matérielle (VRAM + vitesse) | 25% | Critique pour le fine-tuning QLoRA sur GPU T4 |
| Support langue française | 20% | Données d'entraînement publiées (langues supportées) |
| Compatibilité LLaMA-Factory | 20% | Template vérifié manuellement dans le registre officiel |

## 6.2 Scores pondérés finaux

| Modèle | Rank LB | ROUGE-L /35 | Matériel /25 | Français /20 | LF /20 | TOTAL /100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-VL-2B | — | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 20.0 | 73.9 |
| InternVL3-2B | #10 | 17.3 | 17.7 | 15.0 | 20.0 | 70.0 |
| InternVL3.5-2B | — | 18.1 | 16.2 | 15.0 | 20.0 | 69.3 |
| Qwen2.5-VL-3B | #11 | 16.4 | 14.6 | 18.0 | 20.0 | 69.0 |

## 6.3 Modèle sélectionné

Modèle retenu : Qwen3-VL-2B-Instruct  |  Repo HF : Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct  |  LF Template : qwen3_vl

Justification : Qwen3-VL-2B obtient le meilleur score composite (73.9/100) grâce à sa combinaison de ROUGE-L compétitif (0.1542, 2ème sur 10 images), de faible empreinte VRAM (1.58 GB en 4-bit, le plus léger des 4 candidats), et de vitesse d'inférence satisfaisante (≈7.9 tokens/s). Sa licence Apache 2.0 est pleinement compatible avec un usage commercial.

Nuance importante : Qwen3-VL-2B et InternVL3.5-2B sont pratiquement ex-aequo en ROUGE-L (écart de 0.0011 sur 10 images). La différence hardware (VRAM : 1.58 vs 2.14 GB) constitue le facteur discriminant réel. En cas d'échec technique en Phase 1, InternVL3-2B constitue un plan de repli solide avec un template LF bien établi.

# 7. Livrables et Suite

## 7.1 Fichiers produits

Les fichiers suivants ont été générés dans le répertoire CID/phase0/ :

- model_selection_results_v4.json — résultats expérimentaux complets (10 images × 4 modèles)

- bleu_rouge_scores_v4.csv — scores BLEU/ROUGE-L par modèle et par image

- bleu_rouge_avg_v4.csv — moyennes par modèle incluant la baseline zero-shot

- itseoa_structure_v4.csv — détection des composantes Causes/Gravité/Suites

- published_benchmarks_v4.csv — scores de référence publiés (Open VLM Leaderboard)

- model_weighted_scores_v4.csv — scores pondérés finaux

- final_decision_v4.json — décision documentée avec méthodologie et exclusions

## 7.2 Phase 1 — Fine-tuning QLoRA

Le modèle Qwen3-VL-2B-Instruct sera fine-tuné en Phase 1 avec les paramètres suivants :

- Framework : LLaMA-Factory v0.9.4+

- Template : qwen3_vl

- Méthode : QLoRA rank 16, NF4, compute dtype float16

- Dataset : 214 paires image–commentaire ITSEOA (192 train / 22 val)

- GPU : T4 (Google Colab)

- Objectif : générer la structure Causes / Gravité / Suites à donner en français

Prérequis avant Phase 1 : vérifier que le template qwen3_vl est disponible dans la version LLaMA-Factory installée sur Google Drive (python -c "from llamafactory.data.template import TEMPLATES; print('qwen3_vl' in TEMPLATES)").